特点

新一代32 位DSP 控制技术，高性价比，平稳性佳，噪音，振动性能优越.

设有16 档等角度恒力矩细分，最高200 细分

电流控制平滑，精准，电机发热小

最高脉冲响应频率可达200Kpps

步进脉冲停止超过200ms 时，电机电流减半

低频小细分时具有极佳的平稳性

光电隔离差分信号输入，抗干扰能力强

驱动电流峰值在5.6A 以下可调

电压范围：DC20-50V

具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能

体积非常小巧：2DM556是一款经济、小巧的步进驱动器，尺寸为118x76x33mm(不含端子)。净重量为：0.3kg

典型应用 点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备。

概述2DM556是基于全新一代32位DSP技术的高性能数字式步进驱动器，驱动电压DC20-50V，采用单电源供电。适配电流5.6A 以下，外径42mm、57mm、86mm 的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理，独特的电路设计，优越的软件算法处理，即使在低细分条件下也可以使电机低速运行平稳，几乎没有振动和噪音；平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热；外置16 档等角度恒力矩细分，最高200 细分；光电隔离差分信号输入，抗干扰能力强；具有过压,欠压,过流保护等出错保护功能；在点胶机、激光雕刻等中、低速应用领域,其平稳性、振动、噪声性能优势明显，可大大提高设备性能。

产品示意图

指示灯引脚说明

注意

1. 不要将电源接反，输入电压不要超过DC50V。

2. 输入控制信号电平为5V，当高于5V 时需要接限流电阻。

3. 故障指示灯ALARM 亮，请断电后检查:供电电压是否低于20VDC 或高于50VDC，电机接线及其它短路故障排除后重新上电恢复。

4. 驱动器通电时绿色指示灯PWR 亮。