特点

新一代32位DSP控制技术高性价比，平稳性佳，噪音，振动性能优越

设有16 档等角度恒力矩细分，最高256 细分

电流控制平滑，精准，电机发热小

低频小细分时具有极佳的平稳性

步进脉冲停止超过200ms 时，电机电流减半

最高脉冲响应频率可达350KHZ

光电隔离差分信号输入，抗干扰能力强

驱动电流有效值在6.0A 以下可调

电压输入范围：AC18-80V

具有过压、欠压、过流保护等出错保护功能

体积小巧：2DM860是一款经济、小巧的步进驱动器，体积为151x94x54(mm3)(不含端子)。净重量为：0.5kg

典型应用点胶机、雕刻机、激光设备、医疗设备、贴标机、电子设备、广告设备等自动化设备。在用户期望低发热、小噪声、低振动、高平稳性、高精度的设备。

概述 2DM860是基于全新一代32 位DSP 技术的高性能数字式步进驱动器，驱动电压VAC18~80V。适配电流在6.0A 以下，外径57~86mm的各种型号的两相混合式步进电机。该驱动器在内部采用类似伺服的控制原理，独特的电路设计，优越的软件算法处理，使得电机在运行平稳性、噪音、振动等性能方面具有优越的性能；平滑、精确的电流控制技术大大减小了电机发热；外置16 档等角度恒力矩细分，最高256 细分；光隔离差分信号输入，抗干扰能力强；具有过压，欠压，过流保护等出错保护功能；兼具超平稳性、低振动、低噪声优越性能于一体。

产品示意图

指示灯引脚说明

注意

1. 输入电压不要超过AC80V。

2. 输入控制信号电平为5V，当高于5V 时需要接限流电阻。

3. 过流（电流过大或电压过小）时故障指示灯O.C 亮，请检查电机接线及其它短路故障是否电压过低。

4. 驱动器通电时绿色指示灯PWR 亮；有脉冲输入时，TM 指示灯闪烁；无脉冲输入时，TM 指示灯常亮。